SIMULATION EXPERIMENT 7

clc;

clear;

close all;

% Parameters

Am = 1;                 % Message amplitude (V)

fm = 100;               % Message frequency (Hz)

fc = 2000;              % Carrier frequency (Hz)

fs = 100000;            % Sampling frequency (Hz)

kf = 500;               % Frequency sensitivity (Hz/V)

t = 0:1/fs:0.05;

% Message Signal

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

% Frequency Deviation

delta_f = kf*Am;

% FM Modulation Index

beta = delta_f/fm;

% Generate FM Signal

integral_m = cumtrapz(t,m);

s_fm = cos(2*pi*fc*t + 2*pi*kf*integral_m);

% Instantaneous Frequency

inst_freq = fc + kf*m;

% Display Results

fprintf('Carrier Frequency = %.2f Hz\n',fc);

fprintf('Message Frequency = %.2f Hz\n',fm);

fprintf('Frequency Sensitivity = %.2f Hz/V\n',kf);

fprintf('Maximum Frequency Deviation = %.2f Hz\n',delta_f);

fprintf('FM Modulation Index = %.2f\n',beta);

fprintf('Minimum Instantaneous Frequency = %.2f Hz\n',min(inst_freq));

fprintf('Maximum Instantaneous Frequency = %.2f Hz\n',max(inst_freq));

% Plot Message Signal

figure('Name','FM Frequency Deviation Analysis');

subplot(4,1,1);

plot(t,m,'b','LineWidth',1);

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude (V)');

grid on;

% Plot FM Signal

subplot(4,1,2);

plot(t,s_fm,'r','LineWidth',1);

title('Frequency Modulated Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% Plot Instantaneous Frequency

subplot(4,1,3);

plot(t,inst_freq,'m','LineWidth',1);

title('Instantaneous Frequency of FM Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Frequency (Hz)');

grid on;

% Plot Frequency Deviation

subplot(4,1,4);

plot(t,inst_freq-fc,'k','LineWidth',1);

title('Frequency Deviation');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Deviation (Hz)');

grid on;

sgtitle('Calculation and Verification of FM Parameters');

output: