SIMULATION EXPERIMENT 8

clc;

clear;

close all;

% Parameters

Am = 1;                 % Message amplitude

Ac = 1;                 % Carrier amplitude

fm = 100;               % Message frequency (Hz)

fc = 2000;              % Carrier frequency (Hz)

fs = 20000;              % Sampling frequency (Hz)

kp = 2;                 % Phase sensitivity (rad/V)

t = 0:1/fs:1-1/fs;

% 1. Message Signal

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

% 2. Carrier Signal

c = Ac*cos(2*pi*fc*t);

% 3. Phase Modulated Signal

pm = Ac*cos(2*pi*fc*t + kp*m);

% 4. Power Spectral Density using Welch Method

[pxx,f] = pwelch(pm,hamming(2048),1024,4096,fs);

% Plot Message Signal

figure('Name','PSD Analysis of PM Signal');

subplot(3,1,1);

plot(t(1:1000),m(1:1000),'b');

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% Plot Phase Modulated Signal

subplot(3,1,2);

plot(t(1:1000),pm(1:1000),'r');

title('Phase Modulated (PM) Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

% Plot Power Spectral Density

subplot(3,1,3);

plot(f,10*log10(pxx + eps),'k','LineWidth',1);

title('Power Spectral Density of PM Signal');

xlabel('Frequency (Hz)');

ylabel('PSD (dB/Hz)');

grid on;

xlim([0 4000]);

sgtitle('Power Spectral Density Analysis of Phase Modulated Signal');

% Display parameters

fprintf('Carrier Frequency = %.2f Hz\n',fc);

fprintf('Message Frequency = %.2f Hz\n',fm);

fprintf('Phase Sensitivity = %.2f rad/V\n',kp);

fprintf('Phase Modulation Index = %.2f rad\n',kp*Am);

OUTPUT: