SIMULATION EXPERIMENT 9

SAMPLE CODE:

clc;

clear;

close all;

% Parameters

Am = 1;

Ac = 2;

fm = 100;

fc = 2000;

mu = 0.7;

fs = 20000;

SNR_dB = 10;

t = 0:1/fs:0.1-1/fs;

% 1. Message Signal

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

% 2. AM Modulation

am = Ac*(1 + mu*m/Am).*cos(2*pi*fc*t);

% 3. Add AWGN without toolbox

signal_power = mean(am.^2);

noise_power = signal_power/(10^(SNR_dB/10));

noise = sqrt(noise_power)*randn(size(am));

noisy_am = am + noise;

% 4. Envelope Detection without hilbert()

% Approximate envelope using absolute value

envelope = abs(noisy_am);

% 5. Moving Average Low-Pass Filtering

N = round(fs/(4*fm));

N = max(N,1);

b = ones(1,N)/N;

detected = filter(b,1,envelope);

% Remove initial filter delay and DC

delay = floor((N-1)/2);

detected = [detected(delay+1:end), ...

detected(end)*ones(1,delay)];

detected = detected - mean(detected);

% Normalize recovered signal

recovered = detected/max(abs(detected));

% 6. Calculate approximate output SNR

original = m/max(abs(m));

error_signal = original - recovered;

SNR_output = 10*log10( ...

sum(original.^2)/(sum(error_signal.^2)+eps));

fprintf('Input SNR = %.2f dB\n',SNR_dB);

fprintf('Approximate Output SNR = %.2f dB\n',SNR_output);

% 7. Plot Results

figure('Name','AM Performance under Noisy Channel');

subplot(5,1,1);

plot(t,m);

title('Original Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,2);

plot(t,am);

title('AM Modulated Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,3);

plot(t,noisy_am);

title('AM Signal with AWGN Noise');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,4);

plot(t,envelope);

title('Detected Envelope');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(5,1,5);

plot(t,recovered);

title('Recovered Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

sgtitle('AM Generation and Detection under Noisy Channel');

OUTPUT: