SIMULATION EXPERIMENT 3

SAMPLE CODE :

clc;

clear;

close all;

% Parameters

fm = 500;               % Message signal frequency (Hz)

fc = 5000;              % Carrier frequency (Hz)

Am = 1;                 % Message signal amplitude

Ac = 1;                 % Carrier signal amplitude

fs = 200000;            % Sampling frequency (Hz)

t = 0:1/fs:0.02;         % Time duration (20 ms)

% 1. Message Signal

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

% 2. Carrier Signal

c = Ac*cos(2*pi*fc*t);

% 3. DSB-SC Modulation

dsb_sc = m .* c;

% 4. VSB Modulation

% Generate DSB-SC signal using Hilbert transform

mh = imag(hilbert(m));

ch = imag(hilbert(c));

% Single-sideband component

ssb = m.*c - mh.*ch;

% Vestigial sideband signal

% Retain one sideband and a portion of the other

vsb = 0.5*dsb_sc + 0.5*ssb;

% 5. Demodulation using coherent detection

demod = vsb .* c;

% Low-pass filtering

[b,a] = butter(5, 2*fm/fs);

recovered = filtfilt(b,a,demod);

% Normalize recovered message

recovered = recovered / max(abs(recovered));

% Plot all signals

figure('Name','VSB Modulator and Demodulator');

subplot(5,1,1);

plot(t,m,'b','LineWidth',1);

title('Message Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

xlim([0 0.02]);

subplot(5,1,2);

plot(t,c,'b','LineWidth',1);

title('Carrier Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

xlim([0 0.02]);

subplot(5,1,3);

plot(t,dsb_sc,'b','LineWidth',1);

title('DSB-SC Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

xlim([0 0.02]);

subplot(5,1,4);

plot(t,vsb,'b','LineWidth',1);

title('VSB Signal');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

xlim([0 0.02]);

subplot(5,1,5);

plot(t,recovered,'r','LineWidth',1);

title('Recovered Message');

xlabel('Time (s)');

ylabel('Amplitude');

grid on;

xlim([0 0.02]);

sgtitle('VSB Modulator and Demodulator for Analog Television Communication');

OUTPUT: